全国土壤污染状况详查

XC-T03 农产品中重金属总量检测能力验证样品考核作业指导书

根据环境保护部办公厅、国土资源部办公厅和农业部办公厅于2016年12月23日联合发布的《关于组织做好全国土壤污染状况详查实验室筛选工作的通知》（环办土壤函[2016]2325号）的有关要求，受环境保护部土壤环境管理司委托，国家环境分析测试中心组织实施本项检测能力验证样品考核工作，考核结果将主要用于全国土壤污染状况详查检测实验室筛选。

贵实验室的代码为                  。

农产品中重金属总量检测能力验证考核的要求和相关信息如下：

考核样品

1.1农产品中重金属总量检测能力验证样品考核向每家检测实验室提供3瓶大米粉样品，采用塑料瓶包装，每瓶样品净重约5 g。

样品编号分别为：               、                、                。

1.2 该考核样品已通过均匀性检验等相关验证。

1.3 实验室收到样品后，应首先确认样品编号和状态，同时填写《能力验证考核样品发送-接收确认单》（附件1），并尽快传真或电邮至组织实施单位。如发现样品破损、标识不清等情况，也请及时联系组织实施单位。

1.4 该考核样品应室温保存。

分析测试

2.1检测项目

总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铜、总镍、总锌等8种重金属。

2.2 检测方法

实验室应选用2017年7月14日发布的《全国土壤污染状况详查农产品样品分测试方法技术规定》（报批稿）中规定的总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铜、总镍、总锌等8种重金属分析方法。

2.3 样品分析

实验室应对每瓶考核样品重复测定3次，以测定平均值作为该瓶样品的测定值。当分析结果≥0.100mg/kg时，保留三位有效数字；当分析结果＜0.100mg/kg时，保留两位有效数字。样品最小取样量为0.2 g。

检测结果反馈

3.1样品分析结果等相关信息应填写于《分析结果报告单》中（附件2）。

3.2请实验室在接到样品后一周内将《分析结果报告单》电子版和纸质版报送至组织实施单位。逾期未提交结果者，将视为其放弃参与本项能力验证考核。

电子文件下载

本项能力验证样品考核所需分析方法文本、作业指导书、分析结果报告单等电子文件请登录国家环境分析测试中心网站（http://www.cneac.com），点击“全国土壤污染状况详查分析测试与质量管理文件公示”栏后下载。

联系方式

实施单位：国家环境分析测试中心

联 系 人：闫 岩

电    话：010-8466 5760

传    真：010-8463 4275

电子邮箱：yanyan@edcmep.org.cn

地    址：北京市朝阳区育慧南路1号

邮    编：100029