附件1

农用地土壤样品采集流转制备

和保存技术规定

目录

1 适用范围	1

2 土壤样品采集	1

2.1 制定采样计划	1

2.2 采样准备	1

2.3 使用采样手持终端和GPS	3

2.4 采样点确认	3

2.5 采样方法	3

2.6 采样时期	5

2.7 采样记录	5

2.8 样品分装	6

2.9 采样小组自查	6

2.10 注意事项	6

3 样品流转	7

3.1 制定样品流转计划	7

3.2 样品装运	7

3.3 样品交接	8

4 样品制备	8

4.1 制样场地	8

4.2 制样工具及容器	8

4.3 样品制备	9

4.4 注意事项	10

5 样品保存	11

5.1 实验室样品保存	11

5.2 样品库样品保存	12

附1	13

附2	18

农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定

- 1 适用范围

本技术规定明确了农用地土壤样品采集、流转、制备和保存的方法和技术要求。

本技术规定适用于全国土壤污染状况详查以及与其相关的土壤污染状况调查。

- 2 土壤样品采集

- 2.1 制定采样计划

按照《全国土壤污染状况详查总体方案》（以下简称《总体方案》）和各省（区、市）土壤污染状况详查实施方案（以下简称《省级实施方案》）的要求，制定详细采样计划，内容包括：任务部署、人员分工、时间节点、采样准备、采样量和份数、样品交接和注意事项等。

- 2.2 采样准备

采样准备主要包括组织准备、技术准备和物资准备。

- 2.2.1 组织准备

野外采样必须组建采样小组：

（1）采样小组至少由2名成员组成，包括1名组长和1名技术骨干，要求参加过国家或省级组织的样品采集流转制备保存等技术培训；

（2）采样小组组长由作风严谨、工作认真和具有野外采样工作经验的专业技术人员担任，组长为采样过程质量控制责任人和现场采样记录审核人；

（3）采样小组成员应具有土壤调查相关基础知识，掌握农用地详查样品采集流转相关技术要求；

（4）采样小组内部要分工明确、责任到人、保障有力。

- 2.2.2 技术准备

为使采样工作能顺利进行，采样前应进行以下技术准备：

（1）明确调查范围和采样任务，掌握布点原则和点位分布图件，包括行政区划边界、样点位置等信息；

（2）获取交通图、土壤类型图、1:50000地形图；

（3）了解采样点所在地区农用地灌溉、施肥及污染源分布等基本情况；

（4）全球定位系统设备（GPS）校准、手持终端和便携式蓝牙打印机调试。

- 2.2.3物资准备

土壤样品采集用物资一般分为：工具类、器具类、文具类、防护用品以及采样车辆等（表1）。

表1 土壤样品采集用物资清单

(1)工具类：铁铲、镐头、取土钻、螺旋取土钻、木（竹）铲以及适合特殊采样要求的工具等。

(2)器具类：GPS、采样手持终端、便携式蓝牙打印机、不干胶样品标签打印纸、卷尺、便携式手提秤、样品袋（布袋和塑料袋）、棕色密封样品瓶（广口磨口玻璃瓶或带聚四氟乙烯衬垫的螺口玻璃瓶）、运输箱等。

(3)文具类：土壤样品标签（人工填写）、点位编号列表、剖面标尺、采样现场记录表、铅笔、签字笔、资料夹、透明胶带、用于围成漏斗状的硬纸板等。

(4)防护用品：工作服、工作鞋、安全帽、手套、雨具、常用（防蚊蛇咬伤）药品、口罩等。

(5)运输工具：采样用车辆及车载冷藏箱。

- 2.3 使用采样手持终端和GPS

采样人员通过手持终端接收采样任务、辅助找点、填报现场记录表、现场打印样品标签、拍摄采样现场照片、保存和上传采样信息。采样人员通过GPS精准定位，确定采样记录的点位坐标信息（经度与纬度）。

- 2.4 采样点确认

采样人员到达目标点位后，必须观察其是否符合土壤采样的代表性要求，在允许范围内优选采样点，位移距离一般不超过50m。陡坡地、低洼积水地、住宅、道路、沟渠、粪坑附近等不宜设采样点。

对重点行业企业影响区内的采样点，必须现场核实企业位置，如企业位置有较大偏差，须根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》有关技术要求，调整采样点位置，通过采样手持终端和GPS记录实际采样点坐标，并说明原因。原则上采样点数目不得减少。当现场发现调查企业不存在时，及时上报备案。

- 2.5 采样方法

采样方法分为表层土壤采样、深层土壤采样。

- 2.5.1表层土壤采样

土壤有机污染物测试样品（以下简称土壤有机样品）在计划样点处采集表层单独样品；土壤无机物测试样品（以下简称土壤无机样品）和土壤理化性质测试样品采集表层混合样品（以计划样点为中心，采用双对角线法5点混合采样）。当遇特殊地块或有指定要求时，则依据具体情况选用其他混合样品采集方法。

单独样品：有机样品在计划样点处采集0-20cm单独土壤样品。采样时先用铁铲切割一个大于取土量的20cm深的土方，再用木（竹）铲去掉铁铲接触面后装入样品袋。注意不要斜向挖土，要尽可能做到采样量上下一致。一般用250ml棕色密封样品瓶装样；为防止样品沾污瓶口，可用光洁硬纸板围成漏斗状，将样品装入样品瓶中；样品要装满样品瓶；采集的样品要及时放入冷藏箱，在4℃以下避光保存。需采集有机密码平行样的样点，应在同点位采集。各地可根据实验室分析测试需要在同点位增加样品份数。

混合样品：现场确定计划采样点位后，以确定点位为中心划定采样区域，一般为20m×20m；当地形地貌及土壤利用方式复杂，样点代表性差时，可视具体情况扩大至100m×100m。以确定点位为中心，采用双对角线法5点采样，每个分样点采样方法与单独样品采集方法相同，5点采样量基本一致，共计采样量不少于1500g。需要采集无机密码平行样的样点，采样总量不少于2500g。当土壤中砂石、草根等杂质较多或含水量较高时，可视情况增加样品采样量。

图1 土壤混合样双对角线采集法图示

- 2.5.2深层土壤采样

深层土壤采样使用专门的土钻等采样工具单点采样，当采样中遇有碎石较多时，可在附近另行掘进采样或采取人工开挖的办法采集样品。采集过程中应防止上层土壤的混入。样品应自规定的起始深度以下连续采10～50cm长的土柱，应避免采集基岩风化层，若符合要求的土层太薄或达不到规定深度时，应同点位多次采样，土壤样品总量应不少于1000g。

采样深度要求如下：

（1）平原、盆地及黄土高原采样深度应达到150cm；

（2）山地丘陵区采样深度应达到120cm；

（3）西部及高寒山区、干旱荒漠、岩溶景观区等地区，采样深度应达到100cm；

（4）当出现某一样点在其附近多处采样仍未达到规定采样深度时，可根据土壤实际深度采样，并作出标记，记录采样情况。

- 2.5.3采样工具清理

每完成一个点位采样工作后，必须及时清理采样工具，避免交叉污染。

- 2.6 采样时期

土壤样品应避免在肥料、农药施用时以及北方冻土季节采集。开展农产品与土壤协同采样时，应根据农产品适宜采集期确定采样时期；受农产品实际采集期限制，可在坚持土壤样品和农产品样品同点采集原则下分步采集。

- 2.7 采样记录

采样小组应在手持终端上现场录入、保存、上传样品采集信息，包括土壤样品信息、实际采样点经纬度、采样现场照片等，并采用手持终端连接的蓝牙打印机现场打印样品标签，每份样品打印2份样品标签。采样小组返回驻地后应备份并打印当天采集样品的现场记录表（见附表1），经采样人员签字后留存。

因故不能正常使用采样手持终端时，应填写纸质现场记录表，并拍摄采样现场照片，相关数据应及时录入信息管理系统。

- 2.8 样品分装

土壤无机样品：采集土壤样品先装入塑料袋，在塑料袋外粘贴1份样品标签，再将装有土壤样品的塑料袋放入布袋，在布袋封口处系上另1份样品标签。

土壤有机样品：采集土壤样品先装入棕色密封样品瓶，在瓶外粘贴1份样品标签，再将样品瓶放入塑料袋内，在样品瓶与塑料袋之间放入另1份标签。采集有机密码平行样的样点，应按照上述方法，增加分装2份密码平行样（3份样品分装后应集中放入同一包装袋内流转）。

采样人员可采用手持终端及配套蓝牙打印机在现场打印生成分装样品的样品标签。

- 2.9 采样小组自查

采样小组要在采样现场对样品和采样记录进行自查，如发现有样品包装容器破损、采样信息缺项或错误的，应及时采取补救或更正措施。

- 2.10 注意事项

（1）农用地土壤的采样点要避开田埂、地头及堆肥处，有垅的农田要在垅间采样。

（2）采样时首先清除土壤表层的植物残骸和石块等杂物，有植物生长的点位应除去土壤中植物根系。

（3）测定重金属的样品，尽量用木铲、竹片直接采集样品。如用铁铲、土钻时，必须用木铲刮去与金属采样器接触的部分，再用木铲收取样品。

- 3 样品流转

- 3.1 制定样品流转计划

各省（区、市）负责样品流转的工作机构应综合考虑采样、分析测试等任务安排，对本行政区域内样品流转进行统筹，制定样品流转计划。样品流转计划应包括：样品份数，样品从采样现场向初步制备场所、流转中心、检测实验室流转的各环节交接时间、地点，质控样品插入要求等内容。

- 3.2 样品装运

采样小组（包括初步制备人员）和样品流转中心应指定核对负责人，在样品装运现场利用手持终端对样品逐一核对，并在土壤样品装运记录表上签字；重点检查样品标签、样品重量、样品数量、样品包装容器、保存温度、样品目的地、样品应送达时限等，如有缺项、漏项和错误，应及时补齐、修正后方可装运。土壤样品装运记录表见附表2。

依据质控技术要求，样品流转中心要对土壤无机样品按照不大于50份一批（包括实验室内密码平行样、实验室间密码平行样和统一监控样各1份）、有机样品按照不大于20份一批（包括实验室内密码平行样、实验室间密码平行样和统一监控样各1份）分包，经二次编码后流转至指定实验室分析测试。同时，将入库样品（经初步制备）按要求分别流转至国家样品库和省级样品库。

样品流转运输必须保证样品安全和及时送达。样品运输过程中应使用样品运输箱，并做好适当的减震隔离，严防样品破损、样品标签丢失或沾污；有机样品运输过程中要求在4℃以下避光保存，力争当天流转，6天内送达实验室。

- 3.3 样品交接

土壤样品送到指定地点后，交样人和收样人均需清点核实样品，利用手持终端扫码收样确认、记录交接信息，打印交接记录表，双方签字并各自留存1份。土壤样品交接记录表见附表3。

- 4 样品制备

- 4.1 制样场地

根据本地区样品量分设相应数量的风干室和制样室。风干室应通风良好、整洁、无易挥发性化学物质，并避免阳光直射；制样室应通风良好，每个制样工位应做适当隔离。制样室内应具备宽带网络条件，并安装在线全方位监控摄像头，确保可随时接受国家或省级质控实验室的远程实时检查。

- 4.2 制样工具及容器

（1）盛样用搪瓷盘、木盘、样品烘干箱等。

（2）粗粉碎用木锤、木铲、木棒、有机玻璃棒、有机玻璃板、硬质木板、无色聚乙烯薄膜等。

（3）细磨样用玛瑙球磨机、玛瑙研钵、瓷研钵等。

（4）孔径为0.15mm至2mm的尼龙筛。

（5）磨口玻璃瓶、聚乙烯塑料瓶、牛皮纸袋等分装容器，规格视样品量而定。应避免使用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的样品瓶或样品袋盛装样品。

（6）电子天平、手持终端、便携式蓝牙打印机、标签纸、电脑、常规打印机、原始记录表等。

- 4.3 样品制备

样品制备过程要尽可能使每一份样品都是均匀地来自该样品总量。

- 4.3.1土壤无机样品

（1）风干（烘干）

在风干室将土样放置于盛样用器皿中，除去土壤中混杂的砖瓦石块、石灰结核、动植物残体等，摊成2～3cm的薄层，经常翻动。半干状态时，用木棍压碎或用两个木铲搓碎土样，置阴凉处自然风干。在北方干燥地区，可参照《土地质量地球化学评价规范DZ/T0295-2016》中“8.1.1.2”方法风干土壤。土壤样品也可以采用土壤样品烘干机烘干，温度控制在35℃±5℃。

（2）粗磨

在制样室将风干的样品倒在有机玻璃板上，用木锤碾压，用木棒或有机玻璃棒再次压碎，拣出杂质，细小已断的植物须根，可采用静电吸附的方法清除。将全部土样手工研磨后混匀，过孔径2mm尼龙筛，去除2mm以上的砂粒（若砂粒含量较多，应计算它占整个土样的百分数），大于2mm的土团要反复研磨、过筛，直至全部通过。过筛后的样品充分搅拌、混合直至均匀。

粗磨后样品应分装送检样品（500g，分样数量由各地自行确定）、国家样品库样品1份（250g）、省级样品库样品1份（250g），各地根据需要可在流转中心留存备用样品1份（250g）。需制备无机密码平行样的样品要另外分装2份送检样品（各500g，3份样品分装后应集中放入同一包装袋内流转）。样品制备过程应确保每份样品的均匀性和代表性。

（3）细磨

用玛瑙球磨机（或手工）研磨到土样全部通过孔径1mm（14目）的尼龙筛，四分法弃取，保留足够量的土样、称重、装瓶备分析用；剩余样品继续研磨至全部通过孔径0.15mm（100目）尼龙筛，四分法弃取，装瓶备分析用；土壤干样制备过程见图2、土壤样品制备原始记录表详见附表4。

- 4.3.2土壤有机样品

土壤有机样品一般采用鲜样或冷冻干燥样分析，应按分析方法的时间要求进行前处理和样品测定。

- 4.4 注意事项

（1）样品风干（烘干）、磨细、分装过程中样品编码必须始终保持一致。

（2）制样所用工具每处理1份样品后清理干净，严防交叉污染。

（3）定期检查样品标签，严防样品标签模糊不清或丢失。

（4）对严重污染样品应另设风干室，且不能与其他样品在同一制样室同时过筛研磨。

图2土壤无机样品制备流程图

- 5 样品保存

样品保存主要包括流转中心、实验室样品和样品库样品保存。

- 5.1 实验室样品保存

实验室预留样品要造册保存；分析取用后的剩余样品，待测定全部完成数据报出后，移交到实验室储存（柜）室保存，分析取用后的剩余样品一般保留半年，预留样品一般保留2年，有机样品分析任务完成后无需保存。

土壤无机样品制备前需存放在阴凉、避光、通风、无污染处；土壤有机样品测试前应在4℃以下避光保存，必要时在-18℃以下冷冻保存。

- 5.2 样品库样品保存

建立专门土壤样品库长期保存土壤样品。土壤样品库建设以安全、准确、便捷为基本原则。其中，安全包括样品性质安全、样品信息安全、设备运行安全；准确包括样品信息准确、样品存取位置准确、技术支持（人为操作）准确；便捷包括工作流程便捷、系统操作便捷、信息交流便捷。储存样品应尽量避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响。有机分析样品不宜入库做长期保存。

表2 样品库土壤样品标签

| 样品编号： |  |
| --- | --- |
| 采样地点： 省 市 县（区） 乡（镇） 村 |  |
| 经纬度（゜）：东经： 北纬： |  |
| 采样深度： cm | 土壤类型： |
| 土地利用类型：□耕地□园地□牧草地□其他 |  |
| 采样人员： | 采样日期： 年 月 日 |

- 附1

附表1  土壤样品采集现场记录详表

| 1.样点信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统样点编号 |  |  | 调查样点类型 |  |  |
| 样点所在地区 |  |  | 布点网格大小 |  |  |
| 实际采样经度 |  |  | 计划采样经度 |  |  |
| 实际采样纬度 |  |  | 计划采样纬度 |  |  |
| 样点偏移（m） |  |  | 是否质控样点 |  |  |
| 样点偏移说明 |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 省市县（区）乡（镇）村 |  |  |  |  |
| 土地利用方式 |  |  | 耕作方式 |  |  |
| 地形地貌 |  |  | 海拔高度（m） |  |  |
| 土壤系统分类 |  |  |  |  |  |
| 土壤发生分类 |  |  |  |  |  |
| 样点周边信息 | 正东：□居民点□厂矿□耕地□林地□草地□水域□其他： 正南：□居民点□厂矿□耕地□林地□草地□水域□其他： 正西：□居民点□厂矿□耕地□林地□草地□水域□其他： 正北：□居民点□厂矿□耕地□林地□草地□水域□其他： |  |  |  |  |
| 2.样品信息 |  |  |  |  |  |
| 系统样品编号 |  |  | 加密样品编号 |  |  |
| 样品类型 |  |  | 样品名称 |  |  |
| 采样深度（cm） |  |  | 样品质量（g） |  |  |
| 样品测试项目 |  |  |  |  |  |
| 土壤颜色 |  |  | 土壤质地 |  |  |
| 3.工作信息 |  |  |  |  |  |
| 采样小组名称 |  |  | 采样小组负责人 |  |  |
| 采样小组单位 |  |  | 负责人联系电话 |  |  |
| 采样时间 |  |  | 天气情况 |  | □晴天 |
| 样品采集工具 |  |  |  |  |  |
| 样品分装容器 |  |  |  |  |  |
| 定位设备信息 |  |  |  |  |  |
| 中心点位取土 |  | 定位设备屏显 |  | 东侧与1#分样点取土 |  |
| 南侧与2#分样点取土 |  | 西侧与3#分样点取土 |  | 北侧与4#分样点取土 |  |
| 样品及负责人 |  | 样点偏移说明 |  |  |  |

采样小组负责人：                          采样小组成员：

负责人核校签字：                          采样成员签字：

年   月   日

附表2  土壤样品装运记录表

样品箱号：																样品数量：

送达单位：																送达期限：

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 保存方式 | 有无措施防止沾污 | 有无措施防止破损 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |

交运单位：											交运人：							联系方式：

承运单位：											运输负责人：						运输车（船）号牌：

交运日期：			年		月		日

附表3  土壤样品交接记录表

样品流转环节：□采样小组→制样机构			□采样小组→流转中心		□制样机构→流转中心		□流转中心→检测实验室

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 样品重量 是否符合要求 | 样品包装容器 是否完好 | 样品标签 是否完好整洁 | 保存方法 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □表层土壤 □深层土壤 | □有 □无 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |

送样单位：											送样人：							联系方式：

收样单位：											收 样 人：							联系方式：

送样日期：			年月日					收样日期：			年月日

附表4  土壤样品制备原始记录表

| 样品编号 | 风干方式 | 研磨方式 | 重量（g） | 样品分装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨□仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □2mm □1mm□0.25mm □0.15mm□0.075mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨□仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □2mm □1mm□0.25mm □0.15mm□0.075mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨□仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □2mm □1mm□0.25mm □0.15mm□0.075mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨□仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □2mm □1mm□0.25mm □0.15mm□0.075mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨□仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □2mm □1mm□0.25mm □0.15mm□0.075mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨□仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □2mm □1mm□0.25mm □0.15mm□0.075mm | □样品袋 □样品瓶 |

制备人：								校核人：								审核人：

年月日								年月日							年月日

- 附2

资料性附录

（一）中国土壤分类

中国土壤分类采用六级分类制，即土纲、土类、亚类、土属、土种和变种。前三级为高级分类单元，以土类为主；后三级为基层分类单元，以土种为主。土类是指在一定的生物气候条件、水文条件或耕作制度下形成的土壤类型。将成土过程有共性的土壤类型归成的类称为土纲。全国40多个土类归纳为10个土纲。

中国土壤分类表

| 土纲 | 土类 | 亚类 |
| --- | --- | --- |
| 铁铝土 | 砖红壤 | 砖红壤、暗色砖红壤、黄色砖红壤 |
|  | 赤红壤 | 赤红壤、暗色赤红壤、黄色赤红壤、赤红壤性土 |
|  | 红壤 | 红壤、暗红壤、黄红壤、褐红壤、红壤性土 |
|  | 黄壤 | 黄壤、表潜黄壤、灰化黄壤、黄壤性土 |
| 淋溶土 | 黄棕壤 | 黄棕壤、粘盘黄棕壤 |
|  | 棕壤 | 棕壤、白浆化棕壤、潮棕壤、棕壤性土 |
|  | 暗棕壤 | 暗棕壤、草甸暗棕壤、潜育暗棕壤、白浆化暗棕壤 |
|  | 灰黑土 | 淡灰黑土、暗灰黑土 |
|  | 漂灰土 | 漂灰土、腐殖质淀积漂灰土、棕色针叶林土、棕色暗针叶林土 |
| 半淋溶土 | 燥红土 |  |
|  | 褐土 | 褐土、淋溶褐土、石灰性褐土、潮褐土、褐土性土 |
|  | 塿土 |  |
|  | 灰褐土 | 淋溶灰褐土、石灰性灰褐土 |
| 钙层土 | 黑垆土 | 黑垆土、粘化黑垆土、轻质黑垆土、黑麻垆土 |
|  | 黑钙土 | 黑钙土、淋溶黑钙土、草甸黑钙土、表灰性黑钙土 |
|  | 栗钙土 | 栗钙土、暗栗钙土、淡栗钙土、草甸栗钙土 |
|  | 棕钙土 | 棕钙土、淡棕钙土、草甸棕钙土、松沙质原始棕钙土 |
|  | 灰钙土 | 灰钙土、草甸灰钙土、灌溉灰钙土 |
| 石膏盐 层土 | 灰漠土 | 灰漠土、龟裂灰漠土、盐化灰漠土、碱化灰漠土 |
|  | 灰棕漠土 | 灰棕漠土、石膏灰棕漠土、碱化灰棕漠土 |
|  | 棕漠土 | 棕漠土、石膏棕漠土、石膏盐棕漠土、龟裂棕漠土 |
| 半水成土 | 黑土 | 黑土、草甸黑土、白浆化黑土、表潜黑土 |
|  | 白浆土 | 白浆土、草甸白浆土、潜育白浆土 |
|  | 潮土 | 黄潮土、盐化潮土、碱化潮土、褐土化潮土、湿潮土、灰潮土 |
|  | 砂姜黑土 | 砂姜黑土、盐化砂姜黑土、碱化砂姜黑土 |
|  | 灌淤土 |  |
|  | 绿洲土 | 绿洲灰土、绿洲白土、绿洲潮土 |
|  | 草甸土 | 草甸土、暗草甸土、灰草甸土、林灌草甸土、盐化草甸土、碱化草甸土 |
| 水成土 | 沼泽土 | 草甸沼泽土、腐殖质沼泽土、泥炭腐殖质沼泽土、泥炭沼泽土、泥炭土 |
|  | 水稻土 | 淹育性（氧化型）水稻土、潴育性（氧化还原型）水稻土、潜育性（还原型）水稻土、漂洗型水稻土、沼泽型水稻土、盐渍型水稻土 |
| 盐碱土 | 盐土 | 草甸盐土、滨海盐土、沼泽盐土、洪积盐土、残积盐土、碱化盐土 |
|  | 碱土 | 草甸碱土、草原碱土、龟裂碱土 |
| 岩成土 | 紫色土 |  |
|  | 石灰土 | 黑色石灰土、棕色石灰土、黄色石灰土、红色石灰土 |
|  | 磷质石灰土 | 磷质石灰土、硬盘磷质石灰土、潜育磷质石灰土、盐渍磷质石灰土 |
|  | 黄绵土 |  |
|  | 风沙土 |  |
|  | 火山灰土 |  |
| 高山土 | 山地草甸土 |  |
|  | 亚高山草甸土 | 亚高山草甸土、亚高山灌丛草甸土 |
|  | 高山草甸土 |  |
|  | 亚高山草原土 | 亚高山草原土、亚高山草甸草原土 |
|  | 高山草原土 | 高山草原土、高山草甸草原土 |
|  | 亚高山漠土 |  |
|  | 高山漠土 |  |
|  | 高山寒冻土 |  |

（二）中国土壤水平分布

中国土壤的水平地带性分布，在东部湿润、半湿润区域，表现为自南向北随气温带而变化的规律，热带为砖红壤，南亚热带为赤红壤，中亚热带为红壤和黄壤，北亚热带为黄棕壤，暖温带为棕壤和褐土，温带为暗棕壤，寒温带为漂灰土，其分布与纬度变化基本一致。中国北部干旱、半干旱区域，自东而西干燥度逐渐增加，土壤依次为暗棕壤、黑土、灰色森林土（灰黑土）、黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰漠土、灰棕漠土，其分布与经度变化基本一致。

Ⅰ富铝土区域

Ⅰ砖红壤带

Ⅰ南海诸岛磷质石灰土区

Ⅰ琼南砖红壤、水稻土区

Ⅰ琼北、雷州半岛砖红壤、水稻土区

Ⅰ河口、西双版纳砖红壤、水稻土区

Ⅰ赤红壤带

Ⅰ台湾中、北部山地丘陵赤红壤、水稻土区

Ⅰ华南低山丘陵赤红壤、水稻土区

Ⅰ珠江三角洲水稻土、赤红壤区

Ⅰ文山、德保石灰土、赤红壤区

Ⅰ横断山脉南段赤红壤、燥红壤区

Ⅰ红壤、黄壤带

Ⅰ江南山地红壤、黄壤、水稻土区

Ⅰ桂中、黔南石灰区、红壤区

Ⅰ云南高原红壤、水稻土区

Ⅰ江南丘陵红壤、水稻土区

Ⅰ鄱阳湖平原水稻土区

Ⅰ洞庭湖平原水稻土区

Ⅰ四川盆地周围山地、贵州高原黄壤、石灰土、水稻土区

Ⅰ四川盆地紫色土、水稻土区

Ⅰ成都平原水稻土区

Ⅰ察隅、墨脱红壤、黄壤区

Ⅰ黄棕壤带

Ⅰ长江下游平原水稻土区

Ⅰ江淮丘陵黄棕壤、水稻土区

Ⅰ大别山、大洪山黄棕壤、水稻土区

Ⅰ江汉平原水稻土、灰潮土区

Ⅰ壤阳谷地黄棕壤、水稻土区

Ⅰ汉中、安康盆地黄棕壤区

Ⅱ硅铝土区域

Ⅱ棕壤、褐土、黑垆土

Ⅱ辽东、山东半岛棕壤褐土区

Ⅱ黄淮海平原潮土、盐碱土、砂姜黑土区

Ⅱ辽河下游平原潮土区

Ⅱ秦岭、伏牛山、南阳盆地黄棕壤、黄褐土区

Ⅱ华北山地褐土、粗骨褐土山地棕壤土

Ⅱ汾、渭谷地潮土、塿土、褐土区

Ⅱ黄土高原黄绵土、褐垆土区

Ⅱ暗棕壤、黑土、黑钙土带

Ⅱ长白山暗棕壤、暗色草甸土、白浆土区

Ⅱ兴安岭暗棕壤、黑土区

Ⅱ三江平原暗色草甸土、白浆土、沼泽土区

Ⅱ松辽平原东部黑土、白浆土区

Ⅱ辽河下游平原灌淤土、风沙土区

Ⅱ松辽平原西部黑钙土、暗色草甸土区

Ⅱ大兴安岭西部黑钙土、暗栗钙土区

Ⅱ漂灰土带

Ⅱ大兴安岭北端漂灰土区

Ⅲ干旱土区域

Ⅲ栗钙土、棕钙土、灰钙土带

Ⅲ内蒙古高原栗钙土、盐碱土、风沙土区

Ⅲ阴山、贺兰山棕钙土、栗钙土、灰钙土区

Ⅲ河套、银川平原灌淤土、盐碱土区

Ⅲ鄂尔多斯高原风沙土、栗钙土、棕钙土区

Ⅲ内蒙古高原西部灰钙土、黄绵土区

Ⅲ青海高原东部灰钙土、栗钙土区

Ⅲ灰棕漠土带

Ⅲ阿拉善高原灰棕漠土、风沙土区

Ⅲ准噶尔盆地风沙土、灰漠土、灰棕漠土区

Ⅲ北疆山前伊宁盆地灰钙土、灰漠土、绿洲土、盐土区

Ⅲ阿尔泰山灰黑土、亚高山草甸土区

Ⅲ天山灰褐土、亚高山草甸土、棕钙土区

Ⅲ棕漠土带

Ⅲ河西走廊灰棕漠、绿洲土区

Ⅲ祁连山及柴达木盆地高山草甸土、棕漠土、盐土区

Ⅲ塔里木盆地、罗布泊棕漠土、风沙土区

Ⅲ塔里木盆地边缘绿洲土、棕钙土、盐土区

Ⅳ高山土区域

Ⅳ亚高山草甸带

Ⅳ松潘、马尔康高原高山草甸土、沼泽土区

Ⅳ甘孜、昌都高原亚高山草甸土、亚高山灌丛草甸土区

Ⅳ亚高山草原带

Ⅳ雅鲁藏布河谷山地灌丛草原土、亚高山草甸土区

Ⅳ中喜马拉雅山北侧亚高山草原土区

Ⅳ中喜马拉雅山北侧山地灌丛草原土、亚高山草甸土区

Ⅳ高山草甸土带

Ⅳ高山草原土带

Ⅳ高山漠土带